# 采购需求

（仅供参考，以谈判文件为准）

前注：

1、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如成交供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后，成交供应商提供合同、验收报告、发票原件等材料，经财务部门审核后，一次性支付完毕。 注：供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，7日历天内完成供货 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起一年（如采购需求中另有要求以采购需求为准） |

二、采购需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征、工作内容 | 暂定数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海绵包、防护棚 | 背越式跳高海绵包尺寸：4m*6m*70cm 防护棚：1、基本规格尺寸：6.4×4.4×1.4（m）；2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，海绵底座整体框架采用40×30×2.5mm方管双层拼装焊接而成，顶棚采用40×60×2.5mm和40×40×2.5mm方管拼焊而成。棚外包钢板厚度1.5mm，设有漏雨槽，防止漏雨。3、防护棚底部设有滚轮，移动方便。 | 1套 |
| 2 | 跳高架 | 1、跳高架由底座、航空铝材立柱、横杆托架、微调支脚构成；可升降，稳定性好,刻度清晰。 2、跳高架可拆装，升降范围600--2500mm，升降自如、无卡滞现象；升降支柱组装后支撑稳定，挺直，便于调整、安放。 3、固定立柱尺寸60*45mm，升降柱45*40mm，立柱选用航空铝材制作，具有良好的抗弯强度；立柱表面做较好的防护处理，标尺刻度清晰，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理。 4、底座选用整块铁板折边制作,尺寸400*330mm、底部设有滚轮，便于移动。 5、跳高架横杆托架40*60mm，上下移动方便。 6、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 7、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外长期使用。 | 1套 |
| 3 | 跳高杆 | 1．跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2．横杆采用φ30的环氧树脂材料制作，总长为4000mm，质量小于2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。 3．横杆固定在立柱上时，中心自然下垂应小于20mm。 4．横杠应具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂应不超过70mm。 | 4套 |
| 4 | 起跑器 | 1.整体结构全部采用航空铝材，起跑器长89.5cm，卡槽宽100±2mm，连接板宽280±5mm；卡槽采用6mm厚的航空铝材一次成型；脚踏长不小于140mm，宽不小于130mm，表面镶嵌不小于10mm厚的防滑胶垫，前后可调，为卡式调节。 2.刻度标线调节范围为0-55cm，调节档为50mm一档；底部带有铝合金提手，方便携带，背面设有12个地插钉，防止移位。 3.安装方式：移动式； 4.器材符合《田径竞赛规则》中的规定要求。 | 5付 |
| 5 | 记圈牌 | 手拨式含铜钟。 | 2套 |
| 6 | 发令枪、发令弹 | 发令枪：双发式。 钢制枪身，手柄为专用塑料材质,5.6mm定装发令弹； 击发方式：单发击发； 声响：100米处不小于60分贝； 烟雾：150米处清晰可见。符合教学标准要求。 发令弹：100发/盒，铜壳 | 2把 |

三、其他要求

1、成交供应商应负责协助并教导采购人对相关器材安装及拆卸，直到采购人能够熟练掌握。

四、报价要求

本项目按需求所提供数量报总价，并同时填报各项综合单价。供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成谈判文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，成交价一次性包死，采购人后期不再追加费用，供应商自行考虑风险。