# 采购需求

# (仅供参考，以磋商文件为准)

前注：

1、下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

2、成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如成交供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 经采购人验收合格后，一次性支付完毕。 注：供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后15日历天内完成供货安装并能交付使用。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 3年 |

二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得1分 |

（二）货物指标要求（除标注■的参数外，其余产品技术参数及要求如有10条及以上不满足的，磋商无效。）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速直杆道闸 | 1、通讯方式：TCP/IP、IO； 2、杆型：直方杆； 3、最大杆长：≦4m； 4、起落杆速度：0.8-2.0S； 5、闸杆中心高度：930mm； 6、外壳防护等级：IPX4；面板：阻燃； 7、工作电压：AC220V±10%/50Hz；功率：150W； 8、主机外观尺寸：370（L）×330（W ）×1050（H）； 9、带遥控器； | 台 | 2 |  |
| 2 | 数字式车辆检测器 | - 供电工作电压：AC220V±15%； - 使用环境温度：-25℃～70℃； - 整机额定功率：≦3W - 灵敏度：3级可调； - 反应时间：≦100ms、250ms； - 工作地感量：80UH～500UH； - 线圈连接长度：≤5米； - 抗屏蔽能力：强； - 相对湿度：≤90%； - 检测率：99.99%； | 台 | 2 |  |
| 3 | 车牌识别控制机 | - ■设备外壳防护等级：IP54,投标文件中提供公安部检测报告证明；； - ■若车辆无牌无法识别时，可通过人工输入或系统自动生成ID码入场，投标文件中提供公安部检测报告证明； - ■设备整体识别率不低于99%，投标文件中提供公安部检测报告证明； - ■从车辆信息确认放行到挡车器开启响应时间小于1s，投标文件中提供公安部检测报告证明； - ■设备脱机状态下事件记录：用户存储容量：10万条，记录存储容量：20万条；投标文件中提供产品彩页证明； - ■防雷检测：浪涌（冲击）抗扰度实验，电源线不低于2KV,投标文件中提供产品彩页证明； - LED显⽰屏：⼯业级LED显⽰屏 - 通讯⽅式：TCP/IP； - 语⾳提⽰：智能化、行业化、情景化的可⾃定义语⾳提⽰； - 网络对讲：⽀持⽹络对讲功能，远程业务托管； - ■车牌识别率：全天候≥99.7%；投标文件中提供产品彩页证明； 内置摄像头规格： 1、镜头类型 ：电动变焦镜头； 2、成像元件：1/3英⼨CMOS传感器； 3、最低照度：彩⾊0.1Lux@F1.2； 4、像素：200万； 5、视频压缩格式：H.264，MPEG4； 6、码流分辨率：1080P/30fps、720P/25fps； 7、调节⻆度：上、下、左、右可调； 内置补光灯规格： 1、灯珠数量：高亮LED灯，12颗； 2、功率：20W； 3、开/关控制：光敏控制（外置式）； 4、补光距离：5m处光照⼤于50LUX；5、调节角度：上、下、左、右可调； 其它： 1、⼯作电压：AC220V±10%/50Hz； 2、功率：65W； 3、⼯作温度：⼀25℃~70℃； 4、材质 ：机⾝主体采⽤厚度1.2mm⾼强度碳钢板材，喷涂麒麟金+乌金灰； 5、机箱⼯艺：钣金模具成型，高档喷粉⼯艺，喷涂厚度0.8mm〜1.0mm； 6、外壳防护等级：IPX4； 7、防雷级别：三级防雷保护； | 台 | 2 |  |
| 4 | 管理软件 | - 含管理中心、数据分析中心、车牌校正中心、出入口管理、缴费终端等； - 可支持云联网，支持微信、APP手机支付功能； - 支持新能源车牌照、符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色、58种超标等信息的识别； - 支持多层系统登陆权限管理； - 便捷、灵活、多样化的收费标准设置模式，兼容多种区域性收费标准； - 支持跨网段运行，可满足异地组网及大型化、集团化的管理要求，实现集中管理、分散控制的目的； - 数据备份、转移、恢复机制； - 支持远程web查询功能，实现多种报表查询； | 套 | 1 |  |
| 5 | 管理岗亭 | 定制管理岗亭，合理摆放相关设别，1.5*2米；含岗亭内配套的椅子以及控温设备。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 户外引导屏 | 1、通讯接口：TCP/IP 2、电源：AC-220V-5V 40A 3、防护等级：Ip54 4、显示屏点阵：64*64 5、显示汉字：4行4列显示，支持自定义，每行超出4各自时滚动显示，只支持红色，宋体显示 6、显示形式：支持屏幕文字横向，可静态显示或者滚动显示 7、扫描方式：1/8扫描 8、亮度＜1000cd/㎡，系统可设置； 9、整体高1390mm，屏框：355（L）*74.5mm（W）*380mm（H），与管理软件联动对接管控显示车位信息； | 套 | 1 |  |
| 7 | 交换机 | - ■固化千兆电口≥24个，独立千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个； - 支持全线速转发，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps； - 支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； - ■交换机零配置上线方式支持二层广播自动发现控制器、配置静态IP地址三层发现控制器、DHCP Option43方式发现控制器、DNS域名发现控制器等（投标文件中提供官网截图）； - ■支持通过在控制器的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口 状态及配置、vlan 信息（投标文件中提供官网截图）； - ■支持一键替换功能，通过控制器一键替换“按钮”即可完成故障设备替换（投标文件中提供官网截图）； - ■投标文件中提供所投产品由国家工信部颁发的电信设备进网许可证扫描件； - ■投标文件中提供所投产品由第三方有权检测机构出具的9KV防雷测试报告扫描件。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 安全用电PDU | - 非金属材料特性：输出模块的塑胶材料采用PC/ABS材料，符合环保、耐压、耐热、耐磨、耐潮湿、高强度、抗冲击、高绝缘性、高阻燃标准，能有效防止使用中出现的触电危险； - ■防火阻燃特性达到UL 94 -2018 V-0级（对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭，不能有燃烧物掉下）投标文件中提供第三方权威机构出具的检验报告。 - 金属材料特性：输出模块的金属插接组件采用导电性能良好，弹性好，耐磨性、抗磁性，不易氧化、高硬度的锡磷青铜（铜含量达到99%以上），有效防止虚接和打火现象产生。材料厚度为：0.6mm∼0.8mm。 - 输出插座制式采用GB1002国标三扁10A/16A，国标三扁插座L、N插孔要求具有塑胶保护档片，防触电功能。 | 个 | 1 |  |
| 9 | 道闸管控终端 | - 处理器：Intel i5-1035G4处理器； - 内存：8G DDR4 3200MHz 内存 - 硬盘：256G M.2 PCIe NVME SSD硬盘 - ■显示屏：14”LED雾面防眩光液晶显示屏（1920x1080）， 配置合金转轴，屏幕180度平放，更加牢固、美观、耐用 - 显卡：集显 - 网卡：配置802.11 2x2无线网卡（集成蓝牙功能） - 声卡：High Definition Audio声卡 - 键盘：防泼溅背光键盘 - 定位设备：多点触控触摸板 - ■摄像头：720P高清摄像头 ，支持物理防窥功能，保护个人隐私 - ■指纹识别器：电源二合一指纹识别器 - 接口：2个USB3.0接口（其中1个PowerUSB），1个type-C（G2）接口；HDMI接口、耳麦二合一接口 - 电池：内置45WHr以上锂电池 - 操作系统：配置 Windows 10 Home 64位操作系统 - 配件：笔记本电脑礼包（原厂笔记本电脑包、USB光电鼠标） | 台 | 1 |  |
| 10 | 进出口摄像机1台 | - 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 - 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 - 支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 - 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离2.7~12 mm：最远可达50 m，• 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 支持萤石平台接入 - 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 - 支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 - 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 - 含配套电源适配器、网络布线、电源防水盒等配件 - 要求与校方原有监控系统对接，统一平台查看 | 台 | 1 |  |
| 11 | 安全岛 | 定制安全岛，根据现场环境设计，施工。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 减速带 | 定制橡胶减速带，高度不低于5厘米。 | 米 | 12 |  |
| 13 | 线材辅材及施工 | 系统设备运输，安装调试施工以及培训，重新铺设电源线，网线及配套线管辅材等； | 项 | 1 |  |

三、报价要求

本项目报总价，供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成磋商文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，成交价一次性包死，采购人后期不再追加费用，供应商自行考虑风险。

四、其他要求

中标供应商必须提供所投道闸系统厂家端口开放授权，并提供承诺函。

采购人保留供货前核查成交供应商所投产品技术参数及响应文件中提供的证明材料的权利，如不提供或提供不实，采购人有权终止合同，并报监管部门按有关规定处理，成交供应商承担由此造成的一切损失。请供应商自行考虑投标风险。