# 采购需求

# (仅供参考，以谈判文件为准)

前注：

1、下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

2.成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费及验收时的专家费用由成交供应商承担；如成交供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性支付完毕。 注：供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 在合同签订后2日历日内完成项目供货安装及验收。 |
| 4 | 免费质保期 | 免费质保期1年，提供产品制造商原厂授权和1年质保承诺函，在质保期内提供免费软件升级及技术服务。 |

二、采购需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征、工作内容 | 暂定数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机（测绘用） | - ★轴距 ≤350mm - 重量(含电池和桨叶) ≤1400g - ★GPS悬停精度 垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m - ★视觉系统悬停精度 垂直≤0.1 m，水平≤0.3 m - ★RTK悬停精度 垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m - 最大上升速度 ≥6 m/s - 最大下降速度 ≥3 m/s - 最大水平飞行速度 ≥58 km/h - 最大飞行海拔高度 ≥6000 m - 最大可承受风速 ≥10 m/s - 最长飞行时间（空载、大容量电池） ≥30分钟 - 工作环境温度 范围≥0°C 至 40° C - ★前视视觉系统 飞行器支持前视视觉系统，可探测前方30米距离以内的障碍物。 - ★后视视觉系统 飞行器支持后视视觉系统，可探测后方30米距离以内的障碍物。 - ★下视视觉系统 飞行器支持下视视觉定位系统，可探测下方10米以内的障碍物； - ★红外感知系统 支持机身两侧红外感知系统，可探测两侧7米以内的障碍物 - ★降落地形检测功能 在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息 - 起落架 一体化起落架，无需安装 - ★飞行器自检功能 当飞行控制、电池电压、发动机转速、遥控遥测等信号模块或部件发生故障时，控制站能进行声、光报警，自动锁定多旋翼无人机、禁止飞行 - 低电量自动返航 飞行器能判断电池电量。电量不足时，地面站软件能提示用户执行返航。若用户在设定时间内未做选择，则飞行器将自动返航 - ★信号丢失自动返航 当飞行器与遥控器失去通讯信号时，飞行器能够终止飞行任务并按照原路径自动返回航点并降落；在返航过程中，如信号恢复正常，用户可以通过遥控器取消返航。 标配遥控器 - 屏幕尺寸 5.5 英寸 / 7.85 英寸 (不带屏控 + CrystalSky) - ★屏幕分辨率 1920×1080 / 2048 * 1536 (不带屏控 + CrystalSky) - 亮度 1000 cd/m2 / 2000 cd/m2 (不带屏控 + CrystalSky) - ★存储空间 4G RAM+16G ROM / 128G ROM (不带屏控 + CrystalSky) - 工作环境温度 0℃至 40℃ - ★最远控制距离 7 km - ★电池可更换 支持 - 天线可更换 支持 - ★支持4G移动网络 支持 软件（遥控器内置App） - ★具备2D摄影测量任务航线规划功能 支持通过飞行器打点、地图打点、KML导入的方式规划边界，支持自动生成二维航线。可开启“高程优化”，进一步优化后处理高程精度 - ★具备3D摄影测量任务航线规划功能 能提供“井字航线”和“五向飞行”两种三维摄影测量采集方式。 - 具备航点任务航线规划功能 支持飞行器以打点的方式规划航线，并进行飞行。支持在RTK模式下“绝对高度”记录，实现航点任务轨迹精确复演 - ★具备航带飞行任务航线规划功能 能够针对带状地形和目标，生成沿着地形的带状二维航线 - ★具备仿地飞行任务航线规划功能 能够通过导入DSM地形数据的方式支持仿地飞行，以根据地形起伏调整飞行器对地相对高度 - ★具备大区分割的功能 拥有可将大测区自动分割成几个小地块的功能 - 具备斜面航线任务航线规划功能 支持，能够规划垂直于立面的测绘航线 - ★具备变高航带线任务航线规划功能 支持，能够规划高度虽地形变化的带状航线 - SDK开发 支持移动端软件开发套件（Mobile SDK） - 剩余电量百分比显示 支持 - 剩余飞行时间显示 支持 - 自定义设置限高限远 支持 - 断点/断电续飞 支持 - KML/KMZ文件导入功能 支持 - 一控多机 大区分割功能，支持单机或一控多机分区域大面积作业。 - ★云PPK 支持 - ★配置 飞机*3 , DJI CARE*3,电池*12 | 3套 |

三、报价要求

本项目报总价，并同时填报各项综合单价。供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成谈判文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，成交价一次性包死，采购人后期不再追加费用，供应商自行考虑风险。

四、其他要求

1、产品到达最终用户现场后在接到用户通知后1周内，成交供应商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装调试仪器，并按验收指标逐项测试直至合格通过验收。产品的安装调试及现场培训，需在2日内完成；

2、软件安装、调试和验收服务：成交供应商负责软件的现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训，包括软件操作使用方法和基本维护方法等，采购人参加培训的人员不限，成交供应商应免费帮助用户解决应急的方法开发和技术指导，以上相关费用已含在投标报价中，成交供应商不得以任何理由增加相关调试培训费用；

3、人员培训：除现场安装培训外，中标人还必须提供不少于2天的培训，所需食宿费和培训费等由中标人全部承担，培训时间应服从采购人安排；

5.质量保证期：免费质保1年，提供产品制造商原厂授权和1年质保承诺函，在质保期内提供免费软件升级及技术服务。