附件1：

安徽工业经济职业技术学院珠宝鉴定仪器采购项目服务需求

一、项目概况

安徽工业经济职业技术学院，2021年安徽省职业技能大赛珠宝玉石鉴定赛项所用珠宝鉴定仪器采购。

二、技术要求

| 序号 | 品目名称 | 主要功能及技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ▲宝石显微镜 | ★旋臂式底座：底座可以360°旋转； 镜体可0-45°范围内自由调节；滚珠式导轨；可调自锁紧机构；两边都有宝石夹的安装孔； 磁铁座万向宝石夹； ★提供亮域、暗域、顶光和侧光四种照明方式； 10W大功率连续可调LED底灯，节能高效；采用最新款照明系统； ★使得亮域、暗域两种照明方式完全分离，有效解决传统亮域时暗场光线同时存在的照明光线混乱问题；装配光束直径2-42mm连续可调大光栏； ★环形暗场柔光器无螺钉固定设计，减去螺钉影像干扰，提供优质暗场； 顶灯为6W连续可调超高亮度LED白光面光源，6500+500K色温符合钻石分级照明要求； 3W高亮度可调LED侧光辅助照明； ★增设正交偏光锥光系统，增加宝石正交偏光下的关键鉴定依据；一体化全球宽电压电源，亮度稳定；配F07镜头：光学部件经过特殊膜层处理，在超宽视野中形成良好对比度的平坦图像，视场边缘图像也清晰明亮，可与进口OLYMPUS体视显微镜SZ51相媲美； 10.0X-67.5X连续变倍，变倍比6.7：1；工作距离110mm。 ★为方便与教学相结合，需含“宝石标本管理系统”，可通过微信小程序查看各种宝石标本的鉴定特征，便于教学实训、师生互动等；该系统有互动功能，主账号（教师端）可灵活管理子帐号（学生端）的查看权限，可根据课程需要灵活设置。 ★为保证产品质量，需提供生产厂家授权书、产品彩页及售后服务承诺书； | 4台 |
|  | ▲宝石放大镜 | ★三组合、无色差、无像差，10倍。 直径20.5mm。 | 17个 |

三、其它要求

1.付款方式：验收合格后，完成支付。

2.报价方式：本项目按需求所提供暂定数量报总价，供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成询价文件要求内容所包含的一切应有费用，成交价一次性包死，采购人后期不再追加费用，供应商自行考虑风险。

需求中所报数量均为暂定数量，供应商应同时填报各项综合单价，采购人以综合单价及实际数量据实结算。

3.合同签订后十天内完成验收。